Органосиликатная композиция ОС-12-03 Церта

Атмосферостойкая грунт-эмаль. Нанесение при   -30°С.

| описание | Органосиликатная композиция ОС-12-03 Церта – грунт-эмаль, которая защищает металл, бетон, железобетон, арматуру, цемент, штукатурку. Формула Certa на основе кремнийорганики придает поверхности антикоррозийность, термостойкость до 300ºС, сохраняет хорошую паропроницаемость, возможность использования на объектах с повышенной влажностью, климатических зонах с температурой эксплуатации до -65 ºС. Срок службы покрытия до 15 лет подтвержден испытаниями. |
| --- | --- |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Для фасада. Применяется для защитно-декоративной окраски с целью придания атмосферостойкости, влагостойкости фасадам здания, сооружениям, конструкциям. По бетону, штукатурке, железобетону. Для придания антикоррозийности, декоративной окраски для конструкций из бетона, кирпича, монолитного и сборного железобетона. Морозостойкая!!! Как морозостойкая краска применяется благодаря диапазону рабочих температур -65…+300 °С. Возможность наносить при температуре до -30 °С. Металлоконструкции военной базы «Артический трилистник» минобороны РФ окрашены эмалью ОС-12-03 Certa. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Энергетический комплекс. АКЗ металлических конструкций и энергетического оборудования, подвергающихся воздействию температур от –65 °С до +300 °С, паропроводов и газопроводов Защита от коррозии опор линий электропередачи ЛЭП и BJI, кабельных эстакад, порталов, различных технологических емкостей Защита от коррозии и маркировочная окраска наружных поверхностей металлических, бетонных, железобетонных и кирпичных дымовых труб и др. Нефтегазовый комплекс. АКЗ металлических конструкций и оборудования антенно-мачтовых сооружений (молниеприемников, громоотводов, мачт сотовой связи) на нефтеналивных терминалах, нефте- газоперекачивающих станциях, нефтеперерабатывающих заводах, заводах по производству СУГ, нефте- и газопроводов, эксплуатирующихся в различных типах атмосферы, в том числе и промышленной, различных емкостей хранения технологических жидкостей, а также бетонных, железобетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, для придания защитных свойств от воздействия воды, атмосферных осадков и воздействия слабоагрессивных сред. Металлургия. АКЗ металлических конструкций при строительстве и реконструкции металлургических предприятий. АКЗ металлических конструкций, подвергающихся воздействию температур до +300 °С, различного рода несущих и ограждающих металлических и бетонных конструкций, эстакад, колонн, лестничных маршей из металла и бетона. Агропромышленность. АКЗ металлических конструкций при строительстве и реконструкции зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, несущих металлоконструкций свиноферм, птичников, овощехранилищ, зернохранилищ, где необходимы высокие антикоррозионные свойства покрытия Защита бетонных, железобетонных и других минеральных поверхностей. Химическая промышленность. АКЗ металлических и бетонных конструкций различного назначения, подверженных воздействию температур до +300 °С, несущих металлоконструкций, эстакад, колонн, бетонных и железобетонных конструкций складов хранения минеральных удобрений из металла и бетона Строительство. АКЗ металлических и бетонных конструкций различной степени сложности и назначения, закладных деталей и арматуры железобетона и др. Транспортное строительство. Защита от коррозии металлических и бетонных конструкций искусственных транспортных сооружений, мостов, эстакад, тоннелей, путепроводов, пролетных строений, опор, балок, ригелей и пр. |
| ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА | - Антикоррозионная и атмосферная стойкость (воздействию УФ-излучения); - Стойкостью к воздействию повышенной влажности, паропроницаемость; - Диапазон рабочей температуры -65... +300 градусов; - Отличные физико-механическими свойства; - Прогнозируемый срок службы покрытия — 15 лет; - Срок годности – 12 месяцев; - Хранение и транспортировка при температуре до –65 °С. |
| НАНЕСЕНИЕ | - Одноупаковочный состав; - Нанесение при температуре –30 ... +40 градусов; - Технология нанесения не требует предварительно грунтовать поверхность; - Рекомендуемая толщина слоя при сухой поверхности – 100-200 мкм; - Приблизительный расход по металлу на 100 мкм (по сухому слою) – 350 г/м2, по бетону – 450 г/м2; - Рекомендуемое количество слоев – 3-4; - Быстросохнущий: сушка на «отлип» (до степени 3) составляет 30 минут при +20 °С; - Срок полимеризации покрытия при температуре 20°С – 72 часа; - Холодное отверждение покрытия после нанесения; - Ремонтопригодность после проведения монтажа. |